- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3万吨高性能合金机械连接件技改项目

建设单位（盖章）：江阴老铁科技有限公司

编制日期：            2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产3万吨高性能合金机械连接件技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-320259-89-02-737478 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄** | 联系方式 | 188******** |
| 建设地点 |  | 江阴市临港经济开发区滨江西路820号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 6 分 15.408秒， 31 度 55 分 22.764 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他通用零部件制造C3489 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业69通用零部件制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴临港备〔2024〕274号 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂，无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，无需设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 |  | ①《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》2013.10 审批单位：江阴市人民政府，批准文号：澄政复〔2013〕42号。 ②江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号），2022年1月28日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，审批机关：江苏省生态环境厅，审批文号：苏环审【2019】13号，审批时间：2019年1月31日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 - 项目建设地位于工业园区范围内，符合用地规划。 2、规划环境影响评价相符性分析 本项目符合规划环境影响评价要求。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于江阴市滨江西路820号，不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）中的相关要求。 2）环境质量底线 建设项目所在区域SO2年均浓度、CO24小时平均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、NO2年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 根据地表水监测报告，项目受纳水体西横河断面pH值、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能和天然气，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，天然气由天然气管网提供，能满足项目供水、供电和供气要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4）生态环境准入清单 对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）和《市场准入负面清单》（2019年版）等文件，本项目不在负面清单中。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴老铁科技有限公司位于江阴市滨江西路820号，企业利用已租用的江阴市久远金属材料有限公司厂房3500平方米，新增焊机、冲床、车床、天然气加热炉等设备共19台（套），对原有生产线进行改造，增加热加工工艺和后道焊接、机加工工艺。项目投产后，可形成年产3万吨高性能合金机械连接件的生产能力。 - 建设项目主要内容 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产品规格; 年设计生产能力; 年运行时数（小时）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产车间; 高性能合金机械连接件; 最大尺寸：9m×3m×2m; 0; 30000t; +30000t; 7200. 角钢; -; 30000t; 0; -30000t; 7200. - 项目工程组成表 表2-2 公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 3000m2; 3500m2; +500m2; 一层厂房，高8米，所有生产工序均在生产车间内分区进行，租用现有厂房. 储运工程; 原料仓库; 500m2; 600m2; +100m2; 位于生产车间内，扩建. 成品仓库; 600m2; 700m2; +100m2; 位于生产车间内，扩建. 公辅 工程; 供水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水管网，现有. 排水; 雨水管网; 30t/d; 30t/d; 0; 厂区雨水管网，现有. 污水管网; 10t/h; 10t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，现有. 供电; 1250KVA; 1250KVA; 0; 市政电网供电，现有. 环保工程; 废气; 焊烟净化装置; 0; 5台; +5台; 处理焊烟，捕集率80%，去除率90%，新增. 移动粉尘净化装置; 0; 2台; +2台; 处理下料粉尘，捕集率90%，去除率90%，新增. 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，现有. 固废; 一般固废仓库; 50m2; 80m2; +30m2; 暂存一般固废，扩建. 危废仓库; 10m2; 15m2; +5m2; 暂存危废，扩建. 噪声; 厂房隔声; 厂界达标. 环境风险防范措施; 事故应急池; 120m3; 120m3; 0; 依托房东现有. 4、主要生产设备 表2-3 主要生产设备 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施名称; 设施参数; 数量（台套））; 产地. 扩建前; 扩建后; 增减量. 下料; 切割; 剪板机; 15kW; 2; 2; 0; 国产，现有. 22kW; 0; 2; +2; 国产，新增. 135kW; 0; 1; +1; 国产，新增. 延压加工; 压延; 轧机; 450kW; 2; 2; 0; 国产，现有. 380kW; 2; 2; 0; 国产，现有. 热处理; 热加工; 天然气加热炉; 15kW; 0; 1; +1; 国产，新增，采用低氮燃烧技术. 矫直; 矫直; 矫直机; 35kW; 1; 1; 0; 国产，现有. 切割; 切割; 锯床; 20kW; 0; 1; +1; 国产，新增. 冲压; 冲压; 冲床; 7.5kW; 0; 2; +2; 国产，新增. 焊接; 焊接; 焊机; 11kW; 0; 5; +5; 国产，新增. 机加; 金加工; 车床; 15kW; 2; 3; +1; 国产，新增. 钻床; 7.5kW; 0; 2; +2; 国产，新增. 其他; 其他; 冷床; -; 0; 4; +4; 国产，新增. 5、项目主要原辅材料 表2-5 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 物理性状; 规格/指标; 主要成分; 年耗量; 最大储存量; 贮存位置; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 合金钢材; 固; 1mm~ 100mm; 铁、碳、硅、锰; 30300t; 30300t; 0; 1500t; 贮存于原料仓库; 国内， 汽车运入. 2; 乳化液; 液; 100kg/桶; 水、乳化剂、稳定剂; 0; 2t; +2t; 0.2t. 3; 氧气; 气; 40L/瓶（4kg/瓶）; 氧气; 0; 400瓶（1.6t）; +400瓶（1.6t）; 20瓶 （0.08）. 4; 丙烷; 液; 40L/瓶（16kg/瓶）; 丙烷; 0; 80瓶（1.28t）; +80瓶（1.28t）; 4瓶 （0.064t）. 5; 焊丝; 固; -; 碳钢、二氧化硅、氧化铁; 0; 20t; +20t; 2t. 6; 二氧化碳; 液; 40L/瓶（25kg/瓶）; 二氧化碳; 0; 160瓶（4t）; +160瓶（4t）; 16瓶（0.4t）. 6; 钢带; 固; -; 钢; 0; 5t; +5t; 1t. 7; 机油; 液; 180kg/桶; 矿物油; 0.5t; 0.8t; +0.3t; 0.36t. 8; 液压油; 液; 180kg/桶; 矿物油; 0; 0.18t; +0.18t; 0.18t. 6、项目水量平衡 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗：45 180 180 生活用水 化粪池 485 新鲜水 损耗：18 2 乳化液配置用水 20 进入废乳化液 225 损耗：240 轧机冷却用水 240 4800 图2-1 本项目水量平衡图 （单位：t/a） 本项目建成后全厂水量平衡见图2-2。 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗：225 900 900 生活用水 化粪池 1385 新鲜水 损耗：18 2 乳化液配置用水 20 进入废乳化液 1125 损耗：240 轧机冷却用水 240 4800 表2-2 项目建成后全厂水量平衡图 （单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：公司现有职工30人，本项目新增职工15人，项目建成后全厂职工45人。 工作制度：公司实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江西路820号。 厂区平面布置：本项目租用江阴市久远金属材料有限公司位于江阴市滨江西路820号北侧厂房进行建设，生产车间内北侧由东向西依次布置为轧制区、冷床区、矫直区、切割区、冲压区、焊接区、金加工区和打包区，南侧由东向西依次布置为原料仓库、下料区、一般固废仓库、成品仓库。办公区位于生产车间外的东侧，卫生间和危废仓库位于生产车间外的南侧。 厂界周围土地利用现状：本项目租用江阴市久远金属材料有限公司闲置厂房进行建设，厂区东侧为江阴市扬子空调工程有限公司，南侧为房东江阴市久远金属材料有限公司厂房和江阴市新明工程机械有限公司，西侧隔芦埠港河为江阴市利港污水处理有限公司，北侧为江阴市利澄生猪养殖有限公司。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事高性能合金机械连接件的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（其中S-固废、N-噪声、G-废气、W-废水）。 图2-3 高性能合金机械连接件生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 略。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 2、地表水环境 本项目纳污河流为西横河，根据检测报告，老夏港河监测断面pH值、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 根据监测数据，项目建设地噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 4、生态环境 本项目位于工业用地内，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 厂区内已采取相应防控措施，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市滨江西路820号，根据现场勘查，根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 建设项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 - 建设项目用地范围内及周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准。下料和焊接工序产生的颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准。详见表3-1和表3-2。 表3-1 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 颗粒物; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 表3-2 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-3。 表3-3 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 废水：COD、氨氮、总磷、总氮； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-5。 表3-5 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 原环评核定排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 0.12; 0; 0.12; 0; 0.12; +0.12. 二氧化硫; 0; 0.1; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 氮氧化物; 0; 0.468; 0; 0.468; 0; 0.468; +0.468. 无组织; 颗粒物; 0; 3.184; 2.563; 0.621; 0; 0.621; +0.621. 合计; 颗粒物; 0; 3.304; 2.563; 0.741; 0; 0.741; +0.741. 二氧化硫; 0; 0.1; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 氮氧化物; 0; 0.468; 0; 0.468; 0; 0.468; +0.468. 废水; 废水量; 720; 180; 0; 180; 0; 900; +180. COD; 0.324/ 0.036; 0.09; 0.009; 0.081/ 0.009; 0; 0.405/ 0.045; +0.081/ 0.009. SS; 0.252/ 0.0072; 0.072; 0.009; 0.063/ 0.0018; 0; 0.315/ 0.009; +0.063/ 0.0018. 氨氮; 0.0324/ 0.00288; 0.0081; 0; 0.0081/ 0.00072; 0; 0.0405/ 0.0036; +0.0081/ 0.00072. 总磷; 0.00576/ 0.00036; 0.00144; 0; 0.00144/ 0.00009; 0; 0.0072/ 0.00045; +0.00144/0.00009. 总氮; 0.0504/ 0.00864; 0.0126; 0; 0.0126/ 0.00216; 0; 0.063/ 0.0108; +0.0126/ 0.00216. 固废; 0; 348.09; 348.09; 0; 0; 0; 0. 注：表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 项目建成后全厂大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为0.741t/a、0.1t/a、0.468t/a，新增废气排放总量在临港经济开发区内平衡。 项目建成后全厂污水接管量为900t/a，本项目废水排放量180t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.009t/a、0.0018t/a、0.00072t/a、0.00009t/a、0.00216t/a，本项目废水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，所接纳的废水在该污水处理厂核定污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在临港经济开发区控源截污指标内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 废气 - 根据工艺分析，本项目建成后企业废气主要为下料工序产生的下料粉尘、热加工工序产生的天然气燃烧废气和焊接工序产生的焊烟。 表4.1-1 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放方式; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量（m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 浓度 (mg/m3); 产生量（t/a); 工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 排放量(t/a). 热加工; FQ-1; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 17.6; 0.12; 低氮燃烧技术; 氮氧化物产生量减少50%; 是; 17.6; 0.025; 0.12; 1417; 4800. 二氧化硫; 14.8; 0.1; 14.8; 0.021; 0.1. 氮氧化物; 69.2; 0.468; 69.2; 0.098; 0.468. 下料; 生产车间; 粉尘; 无组织; 产污系数法; /; 3; 移动式粉尘净化器; 90; 是; /; 0.079; 0.57; 3000; 7200. 焊接; 焊烟; 产污系数法; /; 0.184; 移动式焊烟净化器; 90; 是; /; 0.007; 0.051; 5000; 7200. 注：；热加工工序每天工作时间为16小时（4800h/a），下料工序和焊接工序每天运行时间为24小时（7200h/a）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气收集、处理方式示意图见下图： 移动式粉尘净化装置 无组织排放 下料粉尘 集气罩 移动式焊烟净化器 集气罩 无组织排放 焊烟 风机引入 低氮燃烧技术 FQ-1 天然气燃烧 图4.1-1 本项目废气收集、处理方式示意图 污染物排放量核算 表4.1-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.741. 2; 二氧化硫; 0.1. 3; 氮氧化物; 0.468. 防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，无组织排放生产单元与敏感区之间应设置卫生防护距离。经计算本项目生产车间需设置50米卫生防护距离。 根据现场勘查，本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 2、废水 （1）源强及达标情况 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，生活污水产排情况见表4.2-1。 表4.2-1 本项目水污染物产生及排放一览表 废水 来源; 废水产生量 (t/a); 污染物产生情况; 治理 方式; 废水接管量 (t/a); 污染物处理情况; 废水排放量 (t/a); 污染物排放情况; 排放 去向. 污染物名称; 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 污染物名称; 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a); 污染物名称; 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 员工生活; 180; COD; 500; 0.09; 化粪池预处理; 180; COD; 450; 0.081; 180; COD; 50; 0.009; 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂后排入老夏港河. SS; 400; 0.072; SS; 350; 0.063; SS; 10; 0.0018. 氨氮; 45; 0.0081; 氨氮; 45; 0.0081; 氨氮; 4; 0.00072. 总磷; 8; 0.00144; 总磷; 8; 0.00144; 总磷; 0.5; 0.00009. 总氮; 70; 0.0126; 总氮; 70; 0.0126; 总氮; 12; 0.00216. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.2-2。 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW 001; 化粪池; 沉淀 + 消化; DW 001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. SS. 氨氮. 总氮. 总磷. 废水间接排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 120.10476; 31.92043; 0.018; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4. 总磷; 0.5. 总氮; 12. （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水利用厂内化粪池进行预处理，经处理后的废水水质COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。 - 依托污水处理厂可行性分析 从水质、水量、时间、空间等方面进行分析，本项目营运期产生的生活污水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理是切实可行的。 （5）地表水环境影响评价结论 本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目建成后企业噪声源主要为剪板机、轧机、矫直机等生产设备及风机等辅助设施，噪声源强≤88dB(A)。 建设单位拟采取以下降噪措施： ①采用低噪声设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 经预测，各声源对厂界四周噪声的贡献值可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物 本项目一般固废贮存于一般固废仓库，外售综合利用；危废贮存于危废仓库，委托有资质单位处置，各种固废均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 5、地下水、土壤 本项目运营期地下水、土壤环境影响识别主要针对本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放可能发生的大气沉降对土壤的影响以及乳化液、机油、液压油贮存、使用过程和直接冷却水发生泄漏通过垂直入渗、地表漫流的污染途径污染地下水、土壤环境。通过源头控制措施和分区防控措施后项目对土壤基本不会造成明显影响。 - 6、生态 本项目建设地位于江阴市滨江西路820号，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。 7、环境风险 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 环境风险防范措施及应急要求 ： A.环境风险防范措施 现有项目风险防范措施如下： ①定期对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 ②定期进行厂区消防检查和管理，厂区已按照消防要求设置灭火器材。 ③对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面定期进行培训和教育。 ④企业已按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 ⑤企业已编制突发环境事件应急预案，已配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。 ⑥企业已做好总图布置和建筑物安全防范措施，已设置事故应急池。 ⑦已配备各项应急救援物资。 ⑧仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 ⑨平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ⑩加强工艺管理，严格控制指标，进一步完善并严格执行操作规章，同时加强巡检，及时发现问题，正确判断、及时处理，排除各种可能导致火灾、爆炸的不安全因素。 根据企业实际情况，本项目新增的风险防范措施如下： ①活性炭吸附装置安装压差计和阻火器，并设置自动报警系统。 ②厂区雨污管网排口设置截止阀。 ③各生产车间均应设置火灾自动报警系统。 ④危废仓库应设置可燃气体报警装置和火灾自动报警系统。 B.项目环境应急要求 ①清除附近的点火源（包括电源）。在生产过程中一旦发生火灾时，立刻通知厂内应急指挥组，做到立即报警，停止生产并且充分发挥整体组织功能，在确保人身安全的前提下，用身边的消防器材如泡沫/干粉灭火器等扑救，力争在初期阶段将火扑灭，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所。 ②应采取先阻击，后灭火的战术。先阻击是指对已经起火的车间、仓库以及受到严重威胁的毗连建筑物，用水或泡沫进行冷却降温，以防止火势蔓延。 ③抢救时，最好穿上隔热服，戴上口罩、手套，以便行动。进入火场的人员不宜过多，而要少而精，动作也要轻而快。灭火时也可先施放化学干粉，在火势瞬间减弱的情况下，再利用干砂掩埋。 ④企业已建立强有力的火场指挥部。一旦发生爆炸燃烧，往往造成人员伤亡，而且火场情况较为复杂，并有二次爆炸的危险。因此，在扑救过程中应成立强有力的火场指挥部，以对整个灭火任务进行通盘考虑。火场指挥部的任务主要是迅速组织力量侦察火情，制订正确的战术措施，布置战斗任务，下达战斗命令，调集各种车辆进行救人、疏散物资、供给灭火剂（运输干沙、干粉）等。 ⑤一旦发生泄漏或火灾事故，泄漏物和消防废水均能通过管网收集进入事故应急池。 风险结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 六、结论

综上所述，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附图    建设项目厂界周围500米土地利用现状图  比例

注：     项目建设地；      500米范围线；       50米卫生防护距离

0

80

160m

江阴临港新城低碳产业园

远景能源有限公司

江阴市东瑞装饰材料有限公司

江阴市贝尔诺机械有限公司

江阴华奇机械公司

江阴市久远金属材料有限公司

江阴市扬子空调工程有限公司

江阴市利澄生猪养殖有限公司

江苏海伦石化有限公司

江阴市利港污水处理有限公司

滨

江

西

路

芦

埠

港

河

信越光棒

江阴市新明工程机械有限公司