- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

光禾气体“气体岛”项目

项目名称：

光禾（江阴）气体产品有限公司

建设单位（盖章）：

2024年10月

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 光禾气体“气体岛”项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-320200-89-01-974299 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢** | 联系方式 | 139******** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴临港经济开发 县（区） 璜土 镇 石庄华滨路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 120 度 2 分 1.644 秒，纬度： 31 度 56 分 9.096 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26—44 基础化学原料制造261中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无锡市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡行审投备〔2023〕50号 |
| 总投资（万元） | 50000 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 38226 |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，且本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增工业废水直排。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类危险物质存储量未超过临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 本项目不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | * |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | * |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环评要求相符。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、三线一单相符性分析 本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 本项目符合其他国家及地方政策。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 气体产品被喻为“工业血液”。随着中国经济的迅猛发展，工业气体在经济建设中的重要地位和作用日益凸显。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围十分广泛。气体产品主要包括氧气（液氧）、氮气（液氮）、氩气（液氩）、二氧化碳、氢气等，广泛应用于电子、石油化工、医疗、生物冷冻、光伏、环保、军事等行业领域。 预计“十四五”期间，江阴作为重要的制造业城市，对工业气体的需求将会持续增加，临港石化新材料产业园内主要包括金属、石化、包装及高分子新材料，已经形成了千亿级的产业规模，工业气体市场较多依赖外输。 在此背景下，光禾（江阴）气体产品有限公司拟投资50000万元在江阴临港经济开发区璜土镇石庄华滨路东侧征地57.34亩（3.8226公顷），建设气体岛项目，新建办公楼、压缩机房、充装车间等建构筑物约10856平方米，新增空气压缩机、产品氮压机、氮气喂气机等设备和预冷系统、纯化系统等辅助系统设备80台套，建设液氧储罐、液氮平底储罐等各类储罐14个，以空气为原料并外购氩气、二氧化碳，得到高纯氧、液氧、医用氧、液氮、超纯氮、液氩、工业二氧化碳等各类气体产品，同时配套建设氮气管网35km，供应管网氮气，本项目分两期建设。 本项目的建设将有效改变江阴当地工业气体市场依赖外输的现状，改善江阴临港经济开发区、江阴及周边地区部分企业“用气难”的问题。待项目建成后，光禾气体将通过自建管网，将优质的氮气送至各个企业，并通过专业的低温冷链物流，覆盖江阴临港经济开发区用气企业，同时满足江阴临港及周边地区的医院、食品领域、半导体、新能源等企业的用气需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日施行），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“44 基础化学原料制造261”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。光禾（江阴）气体产品有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。本项目不含管网相关内容，管网另行评价。 2、工程内容及建设规模 本项目位于江阴临港经济开发区璜土镇石庄华滨路东侧，总占地面积为57.34亩，总建筑面积为10856平方米，35km氮气管网，以及给排水、供配电、储运工程、环保设施等公用辅助工程。建设项目产品方案见表2-1，建设项目的主体工程组成见表2-2~2-4。 表2-1 建设项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 储存方式; 纯度; 本项目年产量（吨/年）; 备注. 总产能; 一期产能; 二期产能. 一; 氧; /; /; 246000; 127400; 118600; 氧合计. 1; 液氧; 2000m3储罐; 99.6%; 205000; 102500; 102500; 槽车运出. 2; 高纯液氧; 100m3储罐; 100%; 5000; 2500; 2500; 槽车运出. 3; 医用液氧; 100m3储罐; 99.6%; 15000; 7500; 7500; 槽车运出. 4; 医用液氧; 医用杜瓦175L/375L; 99.6%; 1500; 750; 750; 货车运出. 5; 高纯液氧; 高氧杜瓦175L/375L; 100%; 700; 350; 350; 货车运出. 6; 工业液氧; 工业杜瓦175L/375L; 99.9%; 3000; 1500; 1500; 货车运出. 7; 氧气（工业氧、高纯氧、医用氧）; 钢瓶40L; 100%; 15800（折约263万瓶）; 12300（折约212万瓶）; 3500（折约51万瓶）; 货车运出. 二; 氮; /; /; 546000; 282250; 263750; 氮合计. 1; 管道氮气; /; 100%; 270000（30000m3/h）; 135000（15000m3/h）; 135000（15000m3/h）; 管道运输. 2; 液氮; 2000m3储罐; 100%; 253500; 130750; 122750; 槽车运出. 3; 液氮（高纯）; 200m3储罐; 100%; 12000; 6000; 6000; 槽车运出. 4; 液氮（食品）; 200m3储罐; 100%; 5000; 5000; 0; 槽车运出. 5; 液氮（高纯）; 杜瓦175L/375L; 100%; 2000; 2000; 0; 货车运出. 6; 液氮（食品）; 杜瓦175L/375L; 100%; 2000; 2000; 0; 货车运出. 7; 氮气（工业、高纯、食品）; 钢瓶40L; 100%; 1500（折约20万瓶）; 1500（折约20万瓶）; 0; 货车运出. 三; 氩; /; /; 12700; 9000; 3700; 氩合计. 1; 液氩; 100m3储罐; 100%; 7400; 3700; 3700; 槽车运出. 2; 液氩; 工业杜瓦175L/375L; 100%; 800; 800; 0; 货车运出. 3; 氩气（工业、高纯）; 钢瓶40L; 100%; 4500（约45万瓶）; 4500（约45万瓶）; 0; 货车运出. 四; 二氧化碳; /; /; 105000; 69500; 35500; CO2合计. 1; 工业二氧化碳; 50m3储罐; 99.5%; 65000; 35000; 30000; 槽车运出. 2; 干冰（食品级）; 固态; 99.99%; 5000; 5000; 0; 货车运出. 3; 干冰（航空级）; 固态; 99.99%; 4000; 4000; 0; 货车运出. 4; 干冰（工业级）; 固态; 99.50%; 9000; 4500; 4500; 货车运出. 5; 二氧化碳（食品）; 钢瓶40L; 99.99%; 1000（折约5万瓶）; 1000（折约5万瓶）; 0; 货车运出. 6; 二氧化碳（工业）; 钢瓶40L; 99.50%; 19000（折约100万瓶）; 19000（折约100万瓶）; 0; 货车运出. 7; 二氧化碳（食品）; 食品杜瓦175L/375L; 99.99%; 1000; 1000; 0; 货车运出. 8; 二氧化碳（工业）; 工业杜瓦175L/375L; 99.50%; 1000; 0; 1000; 货车运出. 五; 氦; /; /; 286; 286; 0; 氦合计. 1; 氦气; 移动储存4000m3; 100%; 193; 193; 0; 鱼雷车运出. 2; 氦气; 钢瓶40L; 100%; 83（约8.5万瓶）; 83（约8.5万瓶）; 0; 货车运出. 3; 液氦; 杜瓦250L/500L; 100%; 10; 10; 0; 货车运出. 六; 混合气; 钢瓶40L; /; 13690（折约108.5万瓶）; 13690（折约108.5万瓶）; 0; 货车运出. 七; 氖、氪、氙; /; /; 10; 5; 5; 氖、氪、氙合计. 1; 氖气; 不单独存储，与专用液氧共同储存; 100%; 3.3; 1.65; 1.65; 货车运出. 2; 氪气; 100%; 3.3; 1.65; 1.65; 货车运出. 3; 氙气; 100%; 3.4; 1.7; 1.7; 货车运出. 八; 钢瓶检验; /; /; 约10万瓶; 约10万瓶; /; /. 注：以上产品中除二氧化碳和氦气为外购，其余均为空分装置生产。 表2-4（2） 建设项目全厂工程组成情况表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 储运工程; 液氧储罐; 1个，容积2000m3，平底; 罐区，新建. 液氮储罐; 2个，容积2000m3，平底; 罐区，新建. 液氩储罐; 1个，容积100m3，真空; 罐区，新建. 工业液氧储罐; 1个，容积30m3，真空; 罐区，新建. 医用氧储罐; 1个，容积100m3，真空; 罐区，新建. 高纯氧储罐; 1个，容积100m3，真空; 罐区，新建. 粗氪氖氙储罐; 1个，容积30m3，真空; 罐区，新建. 氮气缓冲罐; 1个，容积100m3，真空; 空分区，新建. 液氩储罐; 1个，容积30m3，真空; 充装车间，新建. 液氮储罐; 2个，容积30m3，真空; 充装车间，新建. 二氧化碳储罐; 2个，容积50m3，真空; 充装车间，新建. 公用工程; 给水; DN200; 市政供水管网. 排水; 雨水; DN500; 雨污分流. 污水; DN300; 接管光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理. 压缩空气; 新建压缩机机房，设计能力160万Nm3/a，压力为0.7MPag; 新建. 循环水系统; 新建循环水泵房，位于厂区东北侧; 新建. 供电; 配电房，2台63000kVA 110/10.5kV变压器，4台kVA 10/0.4kV变压器，装机容量约为463542kW; 新建. 环保工程; 废气处理; 废气为空分后的工艺尾气，空气过滤器排放的污氮以及放空管排气口排放的尾气，均为空气组分，无其他废气污染物产生，对环境空气影响较小; 直接排空. 布袋除尘装置1000m3/h; 新建，处理钢瓶检测除锈废气，无组织排放. 废水处理; 化粪池30方2个; 新建，生化处理. 噪声（隔声量）; 隔声≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废库; 50m3; 新建，分类堆放，综合利用或处置. 危废仓库; 10m3. 环境风险; 初期雨水池：14m×15m×3m，630m3 事故水池：14m×10m×3m，420m3 储罐区周边设置围堰，围堰高度0.5m；雨水排放口设置切断阀; 新建. 3、主要原辅材料及理化性质 本项目原辅材料主要为空气、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳及氦气，具体见表2-5，原辅材料理化性质见表2-6。（略） 4、主要设备 本项目为气体岛项目，主要生产工艺为空气分离，主要设备一览表见表2-7。 表2-7 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备位号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）; 备注. 合计; 一期; 二期. 1; AF1001; 空气过滤器; 处理气量流量：56000Nm3/h，过滤等级：F9 尺寸3620mm×5720mm×4000mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 2; AC1001; 原料空气压缩机; 流量：56000Nm3/h; 1; 1; 0; 新增，进口. 3; NC1001; 循环氮压机; 流量：165000Nm3/h; 1; 1; 0; 新增，进口. 4; NC1002; 氮气喂气机; 流量：12200Nm3/h; 1; 1; 0; 新增，进口. 5; NC1003; 产品氮压机; 流量：15000Nm3/h; 1; 1; 0; 新增，进口. 6; AT1101; 空冷塔; 外型尺寸：Φ2200×10mm H=21770 mm 主要材质：Q345R; 1; 1; 0; 新增，国产. 7; WT1101; 水冷塔; 外形尺寸：Φ1816×8mm H=14879mm 主体材料：板材：Q235B 管材：20#; 1; 1; 0; 新增，国产. 8; WP1101 /1102; 冷却水泵; 设计流量：150m3/h; 2; 2; 0; 新增，国产. 9; WP1103 /1104; 冷冻水泵; 设计流量：30m3/h; 2; 2; 0; 新增，国产. 10; WF1101 /1102; 冷却水过滤器; 设计压力：0.7Mpa; 2; 2; 0; 新增，国产. 11; WF1103 /1104/1105/; 冷冻水过滤器; 设计压力：0.7Mpa; 3; 3; 0; 新增，国产. 12; WF1106 /1107; 冷却水过滤器; 设计压力：0.7Mpa; 2; 2; 0; 新增，国产. 13; RU1101 A/B; 冷水机组; 制冷剂：R407c; 1; 1; 0; 新增，国产. 14; MS1201 MS1202; 吸附器; Φ3628×14mm H= 6900 mm 主体材料 ：Q345R; 6; 6; 0; 新增，国产. 15; EH1201; 电加热炉; 外形尺寸：Φ1116×8mm H=5179 mm 容器材料 ：Q345R/S32169; 1; 1; 0; 新增，国产. 16; AF2001; 仪表空气过滤器; 外型尺寸：Φ219×6mm H=585 mm 主体材质：S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 17; SL1201; 放空消音塔; 外形尺寸：1330×1330×9000mm 消音材质：超细玻璃棉; 1; 1; 0; 新增，国产. 18; ET401; 热端增压透平膨胀机; 3400×1600×2900mm; 1; 1; 0; 新增，进口. 19; ET451; 冷端增压透平膨胀机; 3400×1600×2900mm; 1; 1; 0; 新增，进口. 20; AF401; 热端膨胀机膨胀端过滤器; 过滤精度：200μm 主体材质：S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 21; AF451; 冷端膨胀机膨胀端过滤器; 过滤精度：200μm 主体材质：S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 22; AF402; 热端膨胀机增压端过滤器; 过滤精度：200μm; 1; 1; 0; 新增，国产. 23; AF452; 冷端膨胀机增压端过滤器; 过滤精度：200μm; 1; 1; 0; 新增，国产. 24; WC401; 增压端后冷却器; 外型尺寸：Φ824×12mm，L=8588mm主体材质：Q345R/S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 25; WC451; 增压端后冷却器; 外型尺寸：Φ832×16mm，L=8588mm主体材质：Q345R/S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 26; F101; 冷箱; 主冷箱：5500×7500×59200mm 主换冷箱：4750×11250×12000mm 膨胀机冷箱：5195×3650×3125 mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.1; E1-A E1-B E1-C E1-D; 主换热器; 板束体外形尺寸：1300×1429×5900mm 主体材料：3003、5083; 4; 4; 0; 新增，国产. 26.2; E2; 过冷器; 板束体外形尺寸：1200×1191×1800mm 主体材料：3003、5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.3; C1; 下塔; Φ2128×14，H=17957mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.4; K1; 冷凝蒸发器; Φ1820×10mm，H=5320mm主体材质：5052，5083双层结构; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.5; C2; 上塔; Φ1820×10mm，H=28333mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.6; C701-1; 粗氩塔I; Φ1516×8mm，H=12690mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.7; C701; 粗氩塔 II; Φ1516×8mm，H=45690mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.8; K701; 粗氩冷凝器; Φ2820×10mm，H=3691mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.9; C702; 纯氩塔; Φ410/310×5，H=15240mm 主体材质：5052，5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.10; K703; 纯氩冷凝器; 外形尺寸：Φ616×8mm，H=1880mm 主体材质：5052、5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.11; K702; 纯氩蒸发器; 外形尺寸：Φ560×5，H=1400mm 主体材质：3003、5083; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.12; ArP701/2; 工艺液氩泵; 额定流量：20m3/h; 2; 2; 0; 新增，进口. 26.13; /; 高纯氧塔; 外型尺寸：Φ716×8mm，H=12617mm 主体材质：5083-0、5052-0; 1; 1; 0; 新增，国产. 26.14; /; 氪氙冷箱; 3米×4 米×15米; 1; 1; 0; 新增，国产. 27; /; 液氧贮槽; 容积5000m3，Φ22300mm，H=22400mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 28; /; 液氮贮槽; 容积5000m3，Φ22300mm，H=22400mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 29; /; 液氩贮槽; 容积150m3，Φ4000mm，H=18400mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 30; /; 高纯氧贮槽; 容积50m3，Φ3200mm，H=11200mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 31; /; 氪氙贮槽; 容积20m3，Φ2500mm，H=8600mm; 1; 1; 0; 新增，国产. 32; /; 液氧充车泵; 流量：40m3/h; 2; 2; 0; 新增，国产. 33; /; 液氮充车泵; 流量：40m3/h; 2; 2; 0; 新增，国产. 34; /; 液氩充车泵; 流量：40m3/h; 1; 1; 0; 新增，国产. 35; VE301; 残液蒸发器; 气化量：10500Nm3/h 外形尺寸：Φ1410×5mm，H=5520mm 主体材质：S30408; 1; 1; 0; 新增，国产. 36; /; 循环冷却塔; 流量：1500m3/h 单台尺寸：11米×11米 ×11米; 2; 2; 0; 新增，国产. 37; /; 循环水泵; 流量：1500m3/h; 3; 3; 0; 2用1备 新增，国产. 38; /; 仪控系统; /; 1; 1; 0; 新增，国产. 39; /; 电控系统; /; 1; 1; 0; 新增，国产. 40; /; 充装系统; /; 1; 1; 0; 新增，国产. 41; /; 干冰机; /; 2; 2; 0; 新增，国产. 42; /; 低温液体泵; /; 2; 2; 0; 新增，国产. 43; /; 钢瓶检测设备; /; 1; 1; 0; 新增，国产. 44; /; 压块机; /; 1; 1; 0; 新增，国产. 45; /; 保温箱; /; 50; 25; 25; 新增，国产. 5、建设项目厂区平面布置情况 厂区平面布置：本项目位于江阴临港经济开发区璜土镇石庄华滨路东侧，厂区设置消防泵房、空分装置、压缩机房、综合楼、甲类瓶库、充装车间等，建设项目厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：全厂实行四班三运转工作制度，年有效工作日为330天，年工作时间为7920h。 劳动定员：本项目建成后新增劳动定员110人，其中一期新增70人，二期新增40人。 7、水平衡 本项目用水主要为员工生活用水、循环冷却系统用水、水压试验用水，水源为自来水，用水基准如下： 本项目水平衡图见图2-1~2-3。 图2-1 本项目一期水平衡图（t/a） 图2-2 本项目二期水平衡图（t/a） 图2-3 全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期建设内容主要为建筑施工，按照施工工序可分为土建工程、主体工程、设备安装等阶段，具体生产工艺流程图见下图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程简述 本项目为气体岛项目，包括三种生产工艺，一类为空分工艺，空分装置采用吸附、增压膨胀等工艺，第二类为气体充装，第三类为干冰生产工艺，具体生产工艺流程及产污环节见图2-4~2-10（其中G—废气、N—噪声）。 ①空分工艺 ②氧气、氩气和氮气充装工艺 图2-5氧气、氩气和氮气充装工艺流程及产污环节图 ③氦气充装工艺 ④二氧化碳充装工艺 ⑤混合气充装工艺 ⑥杜瓦罐（液氧、液氮、液氩、液氦、液态二氧化碳）充装工艺 ⑦干冰生产工艺 ⑧钢瓶检测工艺 2、物料平衡 本项目空分装置采用全低压、氮水预冷、分子筛净化吸附、空气增压、全精馏无氢制氩工艺流程，以空气为原料，制取氧气、氮气、液氩、氪氖氙以及仪表空气，此过程中会产生污氮，物料平衡详见图2-12。 3、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为二级活性炭装置产生的废活性炭（S1）和辅助设备风机运行噪声（N3）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况。 现该公司拟新征江阴临港经济开发璜土镇石庄华滨路东侧的工业用地38226平方米（57.34亩），从事各类工业气体的生产，目前未从事任何生产活动。目前，该地块为空地，未从事过生产经营活动，土地规划为工业用地，因此不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发〔2012〕140号、苏环保〔2013〕246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 - （1）空气质量达标区判定 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》可知，环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，已出具大气环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 （2）其他污染物 本项目特征污染物主要为丙酮、甲苯、环氧氯丙烷、苯酚、甲醛、甲醇、异丙醇，国家、地方环境空气质量标准中均无标准限值要求，本项目特引用非甲烷总烃现状监测数据，引用《汉邦（江阴）石化有限公司废水处理升级改造项目》（江苏源远检测科技有限公司提供的“YYJC-BG-2022-110225”检测报告）中G1花港苑居民点的大气监测数据，花港苑居民点位于本项目东南方向1800m，监测时间为2022年10月29日-10月31日。 2、地表水环境 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 本项目最终纳污河流为老桃花港，现状监测数据引用《汉邦（江阴）石化有限公司废水处理升级改造项目》中监测数据（编号：YYJC-BG-110225），监测时间为2022年10月29日-2022年10月31日。 本项目纳污水体老桃花港各断面中COD、总氮和总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准，其余因子均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。目前，江阴临港经济开发区打好污染防治攻坚战指挥部办公室已出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》。 3、声环境 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。本项目位于3类区，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 本项目在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，该区域空气环境质量有超标现象，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域等保护目标，无空气自动站。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，且本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气主要为除锈产生的颗粒物和补漆产生的VOCs，颗粒物和VOCs（以非甲烷总烃计）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见表3-7，厂区内VOCs执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-8。本项目施工期场地扬尘执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准，即TSP浓度限值≤500μg/m3，PM10浓度限值≤80μg/m3。 ## 表3-7 大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放监控 浓度限值(mg/m3). 颗粒物; /; /; /; 1.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水主要为冷却循环装置排水、生活污水及初期雨水，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却装置排水、初期雨水一起接管光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（pH、COD、SS）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（氨氮、总磷、总氮）。污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-7。 ## 表3-7 污水接管标准和排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，因此营运期本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）等相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子：颗粒物； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 本项目新增废水接管量为6595.35t/a，新增总量控制因子COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.3298/a、0.0058t/a、0.0007t/a、0.0174t/a，根据总量控制原则，本项目废水污染物排放总量通过江阴市璜土镇控源截污平衡。特征因子SS新增排放量为0.066t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后废气颗粒物新增0.064t/a，根据总量控制原则，新增颗粒物总量在江阴市璜土镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 该项目在建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。 （2）粉尘和扬尘 本项目在建设过程中，粉尘污染物主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整过程产生的粉尘； ②管道施工中的土方运输产生的粉尘； ③建筑材料如水泥、白灰、沙子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因锋利作用而产生的扬尘污染； ④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘； ⑤施工垃圾及清运过程中产生养成； 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 （3）大气影响分析 本项目施工期废气主要为建筑场地扬尘和施工机械尾气。建筑场地扬尘主要由运输车扬尘和风力扬尘。一般情况下，扬尘在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工机械尾气可通过限速行驶降低废气排放量。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少建筑场地扬尘和施工机械尾气的有效手段。 根据《2022年江苏省建筑工地扬尘专项治理工作方案》（苏建质安〔2022〕109号），在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，接受社会监督，落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，及时清运建筑渣土和垃圾，对不能及时清运的土方、裸土要采取绿化或覆盖措施。做好工地出入口范围内的道路清扫保洁工作。强化拆除作业扬尘污染防治，配备和使用防尘抑尘设备，并及时清理废弃物。 建筑场地扬尘及施工机械尾气对周围居民生活有一定的影响，但通过一定的环保处理措施后能减少很大一部分影响。 施工期的活动属短期行为，随着施工的结束，大量施工人员、生产设施撤离，施工场地将得到恢复。环境空气质量将恢复到原有水平。 2、废水 该项目在建设施工过程中废水主要有生产废水和生活废水。 （1）生产废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。 （2）生活污水 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有： ①尽量减少物料流失、散落和逆流现象，减少废水产生量； ②建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理后排放； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。 3、噪声 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的生源，由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。《环境噪声与振动控制工程设计导则》（HJ2034-2013）附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，具体见表4-1。 表4-1 施工机械设备噪声 单位：dB(A) 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82～90; 78～86; 振动夯锤; 92～100; 86～94. 电动挖掘机; 80～86; 75～83; 打桩机; 100～110; 95～105. 轮式装载机; 90～95; 85～91; 静力压桩机; 70～75; 68～73. 推土机; 83～88; 80～85; 风镐; 88～92; 83～87. 移动式发电机; 95～102; 90～98; 混凝土输送泵; 88～95; 84～90. 各类压路机; 80～90; 76～86; 商砼搅拌车; 85～90; 82～84. 重型运输车; 82～90; 78～86; 混凝土震捣器; 80～88; 75～84. 木工电锯; 93～99; 90～95; 云石机、角磨机; 90～96; 84～90. 电锤; 100～105; 95～99; 空压机; 88～92; 83～88. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp(r) = Lp(r0) - 20lg(r/ r0 ) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表4-2。 表4-2 主要施工项目不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 距离(m) 设备名称; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 液压挖掘机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 电动挖掘机; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 轮式装载机; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 57. 推土机; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 50. 移动式发电机; 82; 76; 72; 70; 68; 66; 64. 各类压路机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 重型运输车; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 木工电锯; 79; 73; 69; 67; 65; 63; 61. 电锤; 85; 79; 75; 73; 71; 69; 67. 振动夯锤; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 62. 打桩机; 90; 84; 80; 78; 76; 74; 72. 静力压桩机; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 37. 风镐; 72; 66; 62; 60; 58; 56; 54. 混凝土输送泵; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 57. 商砼搅拌车; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 混凝土震捣器; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 50. 云石机、角磨机; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58. 空压机; 72; 66; 62; 60; 58; 56; 54. 由表4-2可知，单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间则需在120m以外才能达到要求。 为减少施工期对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点： ①建设单位在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备，在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 ②合理设计施工平面布置图，尽量避免高噪声设备同时施工，并将高噪声设备尽量安排至远离居民区的区域。 ③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，车辆行驶应避开居民点，另外应尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固废 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、弃土和由施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目仓库建筑面积约20m2，经类比分析，土建阶段碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾的产生量约10kg/m2计，预计项目整个土建施工期建筑垃圾的产生量约1吨。 （2）生活垃圾 本项目施工人员为5人/日，经类比调查，施工人员人均产生生活垃圾约0.5kg/d，该施工现场每天产生的生活垃圾量为2.5kg，施工时间约30天，整个土建施工期将产生生活垃圾0.075吨。 施工期固废对环境的影响： ①对大气环境影响 建筑垃圾和生活垃圾堆放、贮存、转移过程中容易造成细微颗粒、粉尘等随风飞扬，从而对大气环境造成污染；建筑垃圾、弃土和生活垃圾若意外引燃，发生火灾，会对大气环境造成污染。 ②对水体影响 建筑垃圾、弃土和生活垃圾若未按要求处置或转移过程中发生泄漏，从而进入水体，将使水质受到直接污染，严重危害水生生物的生存条件，并影响水资源的充分利用；若违规向周边水体倾倒固体废物，将缩减江河湖泊有效面积，使其排洪和灌溉能力有所降低；若违规在陆地堆积或简单填埋的固体废物，经过雨水的浸渍和废物本身的分解，将会产生含有害化学物质的渗滤液，对附近地区的地表及地下水造成污染。 ③对土壤影响 建筑垃圾、弃土和生活垃圾若随意堆放或长期露天堆放，经历长期的日晒雨淋后，垃圾中的有害物质（其中包含有城市建筑垃圾中的油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃构化物质）通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，如过滤、吸附、沉淀，或为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成土壤的污染，从而降低了土壤质量；此外，露天堆放的建筑垃圾和生活垃圾在种种外力作用下,较小的碎石块也会进入附近的土壤，改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力；另外，建筑垃圾中重金属的含量较高，在多种因素的作用下，其将发生化学反应，使得土壤中重金属含量增加，这将使作物中重金属含量提高。 根据固废产生特点，拟采取的措施为：对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，交由环卫部门定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 5、生态环境影响分析 （1）土地利用 本项目占地面积约57.34亩，场地属于工业用地，不存在占用耕地、压覆矿床、文物等影响生态环境的问题。 （2）对植被的影响 本项目评价范围内植被类型多为人工种植的常见物种，没有发现国家、地方保护类野生植物和古树名木。工程施工活动会损坏施工区域的表层植被，随着施工的结束，对植被的破坏影响逐渐消失，本工程施工不会导致项目所在区域生物量减少。 （3）对动物的影响 项目处于工业园区，人类活动频繁，兽类鲜有出没，鸟类也较少，工程所在地无国家、地方保护类野生动物，本项目建设对区域动物影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 根据生产工艺分析，本项目废气主要为空气分离后由上塔上部抽出的污氮，其含氮量低于99.2%，主要成分是氮气与氧气等，均为空气组分，以及充装过程中逸散的工业气体、钢瓶检验产生的除锈粉尘和补漆废气。 本项目废气产生及排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（一期） 工序/生产线; 装置; 废气 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 收集效率%; 治理 工艺; 是否为可行技术; 处理 效率%; 污染物; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 钢瓶检验车间; 无组织排放; 颗粒物; 物料衡算; /; /; 0.083; 0.657; 100; 布袋除尘; 是; 95; 颗粒物; /; 0.008; 0.064; 0.5; /; 7920. 非甲烷总烃; /; /; 0.014; 0.0048; /; /; /; /; 非甲烷总烃; /; 0.014; 0.0048; 4; /; 330. 由表4-3可知，本项目通过采取加强车间通风，便于扩散等措施后，颗粒物、非甲烷总烃无组织可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，对环境影响较小。 二期不增加气瓶检验数量，一期和二期合计废气即为一期废气。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3非正常工况 非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。本项目非正常排放状况主要是废气处理设施，处理效率降为0。非正常情况发生频次为1次/年，单次持续时间为1h，措施为立刻对设备进行维修，本项目非正常情况见表4-4。 表4-4 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次; 措施. 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（t）. 钢瓶检验车间; 布袋除尘故障; 颗粒物; /; 0.83; 0.00083; 1h; 1; 立刻停止设备运行进行维修. 1.4废气排放口基本情况 本项目无废气排放口。 1.5废气排放环境影响分析 本项目所在地大气为不达标区，本项目周边500m内无敏感目标，且本项目除锈废气经布袋除尘处理后无组织排放，补漆废气排放量较小，对大气环境影响较小。 1.6防护距离 ①大气环境防护距离 本项目的颗粒物和非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041/2021）中表3标准，且厂界外各类大气污染物短期贡献浓度达到环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 本项目选取颗粒物和非甲烷总烃来计算卫生防护距离初值。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm-------标准浓度限值，mg/m3 L -------卫生防护距离，m r ------- 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D------卫生防护距离计算系数 Qc-------无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 利用《大气环评助手软件》计算车间的卫生防护距离，计算结果见表4-5。 表4-5 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 钢瓶检验车间; 颗粒物; 0.033; 0.45; 35.5; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.542; 50. 非甲烷总烃; 0.014; 2; 35.5; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.206; 50. 经计算得，本项目应以钢瓶检验区为边界设置100m卫生防护距离，经现场踏勘，卫生防护距离之内无敏感点，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 1.7监测方案 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）中要求进行设置。 表4-6 建设项目无组织废气（厂界）监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. # 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水、初期雨水和冷却循环装置排水，废水产排情况见表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表（全厂） 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 处理能力; 处理工艺; 是否为可行性技术; 处理效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工生活; 生活污水; COD; 产污系数法; 1452; 500; 0.7260; 30m3×2; 化粪池; 是; 10; 产污系数法; 1452; 450/50; 0.6534/0.0726; 500/50; 间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂. SS; 400; 0.5808; 12.5; 350/10; 0.5082/0.0145; 400/10. 氨氮; 45; 0.0653; /; 45/4; 0.0653/0.0058; 45/4. 总磷; 8; 0.0116; /; 8/0.5; 0.0116/0.0007; 8/0.5. 总氮; 70; 0.1016; /; 70/12; 0.1016/0.0174; 70/12. 冷却; 循环冷却排水; COD; 类比法; 64.8; 400; 0.0259; /; /; /; /; 类比法; 64.8; 400/50; 0.0259/0.0032; 500/50; 间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂. SS; 300; 0.0194; /; 300/10; 0.0194/0.0006; 400/10. /; 初期雨水; COD; 类比法; 5078.55; 400; 2.0314; /; 类比法; 5078.55; 400/50; 2.0314/0.2539; 500/50. SS; 300; 1.5236; /; 300/10; 1.5236/0.0508; 400/10. 废水合计; COD; /; 6595.35; 422.0; 2.7833; /; /; /; /; /; 6595.35; 411.0/50; 2.7107/0.3298; 500/50; 间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂. SS; 322.0; 2.1238; 311.0/10; 2.0512/0.0660; 400/10. 氨氮; 9.9; 0.0653; 9.9/0.88; 0.0653/0.0058; 45/4. 总磷; 1.8; 0.0116; 1.8/0.11; 0.0116/0.0007; 8/0.5. 总氮; 15.4; 0.1016; 15.4/2.64; 0.1016/0.0174; 70/12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目废水接管COD、SS、氨氮、总氮、总磷可达接管标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2接管可行性分析 ①光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂位于璜土镇石庄区，主要接纳和处理璜土镇石庄区内的生活污水和工业废水，目前已建成1万t/d的污水处理能力，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准，尾水排入老桃花港。处理工艺如下： 图4-1 污水处理工艺流程图 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A标准。 ③接管可行性 a．接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂设计处理能力为10000 吨/天，目前尚有余量，本项目新增污水量为20t/d，在污水厂剩余余量内，水量接管可行。 b.接管水质可行性分析 本项目接管污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、氨氮、总磷、总氮等，经化粪池预处理后污染物浓度满足光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 c.污水收集管网 项目拟建地周边管网已建设完善，项目地污水可接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理。 综上，本项目废水通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理方案可行。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-10。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD SS; 工业废水集中处理厂; 间断排放、流量不稳定，但有周期性规律; /; /; /; DW001; þ是 ¨ 否; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. 2; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池. 2.3雨污排口 污水排放口见表4-11，雨水排放口见表4-12。 表4-11 废水排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物种类; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）; 收纳受体. 1; DW001; 污水接管口; 120.033579; 31.935005; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 光大水 务（江 阴）有 限公司 石庄污 水处理 厂; COD; 500; 50; 老桃花港. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）. 表4-12 雨水排放信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 其他信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标. 1; DW002; 雨水排放口; 120.034234; 31.934983; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 老桃花港; Ⅲ类; /. 2.4监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020），废水监测计划下表。 表4-13 监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. DW001污水排放口; COD、SS; 次/季. 氨氮、总磷、总氮; 次/年. 2.5雨水排口设置要求 雨水排放口前端应设置明渠（排放井），以便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。项目建成运营后，利用新建的雨水排放口的明渠（排放井），日常监管工作由光禾（江阴）气体产品有限公司负责。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为空气过滤器、原料空气压缩机、循环氮压机、氮气喂气机、产品氮压机、空冷塔、水冷塔等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 防爆型离心通风机; 功率7.5Kw; 89.2; -83.6; 4; /; 90; 隔声罩、减震、进出口消声; 0:00~24:00. 注：表中坐标以厂界中心（120.036003,31.941700）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目噪声源经隔声和距离衰减后，厂界噪声预测结果与达标分析见表4-15。 表4-15 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值*/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 西厂界; /; /; /; /; 65; 55; 0.0; 0.0; /; /; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 2; 北厂界; /; /; /; /; 65; 55; 0.0; 0.0; /; /; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 3; 东厂界; /; /; /; /; 65; 55; 16.3; 16.3; /; /; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 4; 南厂界; /; /; /; /; 65; 55; 0.0; 0.0; /; /; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由表4-15可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界噪声影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.3噪声防治措施及投资表 建设单位针对噪声产生特点，经过①采用低噪声设备，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 本项目拟采取的噪声防治措施具体见表4-16。 表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声传播途径控制措施; 隔声罩、减震、进出口消声; 隔声≥25dB(A); 2. 3.4监测计划 表4-17 噪声监测计划 类别; 监测点位置; 测点数; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A声级; 每年监测一次，每次1天，昼夜各一次. 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为废滤芯、废分子筛、不合格气瓶、报废气阀、废润滑油、废液压油、废油桶、废水性漆桶、废含漆毛刷和生活垃圾。项目充装的液态气体接触空气后随即汽化，因此无钢瓶残液产生。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 空气过滤; 纯化装置; 废滤芯; 一般固体废物; 类比法; 0.5; /; 0.5; 供应商回收. 吸附; 吸附装置; 废分子筛; 类比法; 2.7; /; 2.7; 厂家回收. 钢瓶检验; 检验; 不合格气瓶; 类比法; 3.45; /; 3.45; 综合利用. 钢瓶检验; 检验; 报废气阀; 类比法; 0.92; /; 0.92; 综合利用. 机械维修; /; 废润滑油; 危险废物; 类比法; 2.5; /; 2.5; 委托有资质单位处置. 机械维修; /; 废液压油; 类比法; 2; /; 2. 机械维修; /; 废油桶; 类比法; 0.25; /; 0.25. 补漆; /; 废水性漆桶; 物料衡算法; 0.006; /; 0.006. 补漆; /; 废含漆毛刷; 类比法; 0.002; /; 0.002. 办公生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 24.684; /; 24.684; 环卫清运. |
| --- | --- |

|  | 4.2环境管理要求 4.2.1一般固体废物的暂存场所 根据《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的废滤芯、废分子筛、不合格气瓶、报废气阀固废属性为一般固体废物。 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 4.2.2危废废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目危险废物暂存在厂内危废仓库。  危废贮存设施：应当设置专用的设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所的类型和规模。  贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；  应采取措施减少危险废物的渗滤液及其衍生废物、渗漏液、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。  危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。  应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。  本项目建设单位为危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。  贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内贮存的危险废物，并对贮存设施进行清理，清楚污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。  应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。  应根据危险废物的类别、数量、形态、物料化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。  贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 本项目将新建10平方米的危险废物仓库，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及2023修改单设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-21。 ②危废贮存设施选址 本项目危废仓库的选址与设计：（1）满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目依法进行环境影响评价；（2）项目地不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；（3）项目所在地不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；（4）不位于居民中心区常年最大风频的上风向；（5）全厂设置专门的危废仓库，车间基础层铺设2mm 厚，渗透系数不大于10-10cm/s 人工防渗材料，地面为混凝土地面，表面用防渗水泥抹平，同时铺设环氧树脂层，避免了腐蚀性物质对地基的侵蚀，车间裙角高度不低于20cm，裙角材料使用耐腐蚀的防渗材料。因此，危废仓库选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等。本项目危废贮存所需占地面约10m2，故本项目危废暂存处可以满足企业全部危险废物储存要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 本项目废润滑油、废液压油储存于包装桶内，废油桶、废水性漆桶直接堆放与危废堆场，废含漆毛刷储存于编织袋内。暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，中间采用防护栅栏隔离。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 4.2.3危废废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 本项目尚未与相关单位签订危废协议，待项目建成后完善相关手续。 建成后可委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司、江苏浩瀚容器清洗有限公司、江阴市金童石油化工有限公司集中处置。本项目危险废物在上述公司的经营范围内，有能力处置本项目危废。 4.2.5加强危险废物申报管理 项目实施后，将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中备案。管理计划如需变更的，则重新在系统中申请备案。企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 4.2.6固废风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： （1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； （2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； （3）制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； （4）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4.2.7突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，制定本项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考。环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： (1)设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 (2)配备应急救援保障 - 内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 - 消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 - 应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 - 道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 - 应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 - 厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - 外部救援 - 单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 - 请求政府协调应急救援力量。 (3)应急环境监测、抢险、救援及控制措施 - 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 - 医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 - 治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 - 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 - 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 (4)制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 (5)定期进行公众教育和信息发布。 4.2.8固体废物环境管理与监测 项目建成后，光禾（江阴）气体产品有限公司应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 光禾（江阴）气体产品有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。规范建设危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 4.2.9与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-23。 表4-23 建设项目土壤和地下水环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 危废堆场; 危废仓库; 垂直入渗; 石油类、有机废气等. 水性漆原料存放; 甲类库; 垂直入渗; 有机废气. 液压油等油品存放; 原料库; 垂直入渗; 石油类. 5.2分区防控措施 根据地下水、土壤污染源情况，本次拟设置的分区防控要求见下表4-24。 表4-24 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区 区域; 防渗 分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 危废堆场; 重点 防渗区; 难; 中; 持久性 有机物; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行; 本项目为新建，未有相关防渗措施. 甲类库、原料库; 重点 防渗区; 难; 中; 持久性 有机物; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行. 生产装置区; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 办公楼; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化. 5.3结论 拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目涉及的风险物质为废润滑油，根据表4-25，Q值为0.2254＜1，即危险物质量小于临界量。 表4-25 建设项目危险化学品临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油（固废）; 1.25; 10; 0.125. 2; 废液压油（固废）; 1; 10; 0.1. 3; 液压油; 0.5; 2500; 0.0002. 4; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 5; 水性醇酸树脂涂料; 0.1; 50; 0.002. 合计; 0.2274. 7.2风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-26。 表4-26 本项目风险情况一览表 危险物质; 风险源分布情况; 风险事故情形; 可能的影响途径. 废油等; 危废仓库; 泄漏; 地表水、土壤、地下水. SO2、CO次生污染物; 危废仓库; 火灾、爆炸; 大气. 7.3风险防范措施 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）原料贮运安全防范措施 （2）火灾事故应急处置措施 （3）安全生产管理系统 （4）应急事故池 （5）其他风险措施 7.4突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时编制应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 颗粒物≤0.5mg/m3，非甲烷总烃≤4mg/m3，江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |  |
| 地表水环境 | 循环冷却排水 | COD | / | 500mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  | 初期雨水 | COD | / | 500mg/L |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  | 生活污水 | COD | 化粪池 | 500mg/L |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |
|  |  | TN |  | 70mg/L |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声源强≤90dB（A） | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般固废收集后综合利用； 危险废物收集后委托有资质单位进行合理处置； 生活垃圾环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废堆场等，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； 一般防渗区：生产装置区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； 简单防渗区：办公区等，一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物风险防范措施、安全生产管理系统等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中登记管理。本项目建成后，应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）要求开展例行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本报告认为在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。